## 2019-05-08

Kravspecifikation för transport- och uppvärmningsenheter för kalla dukade måltider

Bakgrund:

Förvaltningen Regionservice är Västra Götalandsregionens interna serviceleverantör. Förvaltningen levererar bland annat service inom området måltider.

Beslut är taget i regionstyrelsen att vissa ombyggnader/förändringar av kökens lokaler och utrustning skall göras. Detta för att möta Västra Götalands målbild för patientmåltidprocessen där ökad flexibilitet, valmöjlighet och kvalitet står i fokus. Inköp av ny utrustning skall säkerställa de krav och föreskrifter som finns gällande livsmedelssäkerhet, god arbetsmiljö och hållbar miljö.

Beslut i servicenämnden 2017-06-16 § 37 innebär att bygga om köken Falköping och Lidköping till mottagningskök, med begränsat utrymme, kylrum och utrustning.

Köket på sjukhuset Skaraborg/Skövde kommer därför att upphandla ny lösning för transport och uppvärmning av kalla dukade måltidsbrickor till patienterna på sjukhusen Falköping och Lidköping.

Planerat är att måltiderna tillagas och kyls ned i köket Skövde. Dukning sker i kylt utrymme på Skövde och brickorna placeras direkt i transportenheter/ställningar till respektive vårdavdelning. Transportenheter/ställningar lagerhålls i kylrum till dess att leveranserna går vidare till mottagningsköken. Leveranser av de kylda dukade lunch- och middagsbrickor samt livsmedelsleveranser sker från Skövde, i bil med kyla, en gång per dag. Transportenheterna/ställningarna kommer att lagerhållas i kylrum i mottagningsköket.

Brickor, diskgods och transportenheter/ställningar från förgående dag tas med returen tillbaka till Skövde och diskas i diskanläggning och vagnsdisk.

I anslutning till måltidstillfället körs transportenheterna/ställningarna upp till vårdavdelningen för att där kunna värmas.

Verksamheten ser en lösning med någon form av mindre enheter för transporten av måltidsbrickorna och en enhet för uppvärmning som står på varje vårdavdelning.

Uppvärmningsenheten med uppvärmda måltider skall kunna förflyttas på vårdavdelningen.

Den nya lösningen skall möta följande behov:

- Varje transport levererar till:

- Falköping 8–10 avdelningar och Lidköping 6–7 avdelningar per lunch och middag, vilket innebär 56 - 68 transportenheter/ställningar samt 14 - 17 Uppvärmningsenheter.

- JA

- Interna leveranser inom sjukhusen sker i kulvert med skiftande kvalitet på underlaget. Externa leveranser mellan sjukhusen kommer att ske med lastbil, varför lösningen inte ska ha elektroniska komponenter under transporterna (I transportenhet/ställning)

- JA

- Leveranserna sker i lastbil med kyla i ”lastskåpet”.

- JA

- De dukade brickorna skall kunna transporteras utan risk för kontaminering med hjälp av någon slags huva/skydd. Beskriv hur

- JA, SE BILAGA X, POS 1

- Begränsade ytor och kylutrymmen finns i mottagningsköken där transportenheter/ställningar skall förvaras.

- JA

- Verksamheten ser en lösning med någon form av mindre enheter för transporten av måltidsbrickorna och en uppvärmningsenhet som står på varje vårdavdelning.

- JA

- Uppvärmningsenheten skall stå ”stationärt” på vårdavdelning för att minska risken för slitage och reparationskostnader. På vissa vårdavdelningar finns idag inbyggd plats för måltidsvagnar, vilken även kommer att användas i framtiden.

- JA

- De dukade måltidsbrickorna skall kunna placeras i uppvärmningsenheten utan att dessa lastas över för hand från transportenheten.

- JA

Kravspecifikation transportvagn och uppvärmningsenhet

- Uppvärmningsenhetens utrymme skall vara delat för att möjliggöra uppvärmning/nedkylning på samma bricka med hjälp av konvektionsvärme.

JA

- Varmt respektive kallt utrymme ska vara tydligt markerat för att minska risk för felhanteringar vid uppvärmning

JA

- Uppvärmningsfunktion och kylfunktion skall ske lokalt i varje enhet dvs ingen centralkyla används.

JA

- Funktion skall finnas som kopplar på kylfunktionen i hela uppvärmningsenheten vid önskad tidpunkt. Temperatur under kylfunktion + 4 - 8 grader.

JA

- Funktion skall finnas i uppvärmningsenheten som möjliggör förprogrammerad start av uppvärmning, vilken är unik för varje avdelning. Uppvärmning sker för lunch respektive middag.

JA

- Inställningsfunktioner/klocka skall ställas om automatiskt vid vinter- respektive sommartid.

JA

- I uppvärmningsenheten ska maten värmas från + 3 grader till + 72 grader på högst 35 minuter därefter sjunker temperaturen men får inte understiga 60 grader under en timma efter uppnådd temperatur.

JA

- Uppvärmningsenheten skall ha, från utsidan synlig, temperaturmätare för varmt och kallt utrymme, temperaturer skall registreras i kontrollregister för HACCP.

Beskrivning av hur registrering sker och hur data hämtas

JA, SE BILAGA X, POS 2

- Transportenhet/ställning skall diskas i automatisk vagnstvätt med av VGR upphandlade medel. Ange i anbudet kraven på diskmedel som får användas

JA, SE BILAGA X, POS 3

- Minimikrav för rostfria delar och detaljer är SS-EN 1,4301.

JA

- Transportenheten/Ställningen skall inte innehålla elektroniska komponenter på grund av långa och tuffa transporter samt rengöring i vagnsdisk.

JA

- Hjulen för både transportenhet och uppvärmningsenhet skall vara antistatiska och ha en slitbana som inte färgar av på golvet.

SE FRÅGOR & SVAR, FRÅGA 15

- Hjulen för både transportenhet och uppvärmningsenhet skall ha en diameter av 200 mm

JA

- Hjulen för transportenhet skall ha, rostfria tätade kullager

JA

- Hjulen för uppvärmningsenhet skall ha tätade kullager

JA

- Hållare/fäste för hjul för både transportenhet ska vara rostfria

Uppvärmningsenhet skall ha två stycken sväng- och låsbara (centrallåsning d.v.s. vi låser båda hjulen samtidigt, inte ett i taget) och två stycken fasta, skall köras i trucktåg

JA, SE FRÅGOR & SVAR, FRÅGA 16

- Transportenhet skall ha fyra stycken svängbara hjul. Hjulen skall kunna låsas i samband med trucktransport. (centrallåsning d.v.s. vi låser båda hjulen samtidigt, inte ett i taget). Enheterna skall kunna köras i trucktåg om minst 4 enheter.

JA, SE FRÅGOR & SVAR, FRÅGA 16

- Vagnarna/enheterna skall ha CE-märkning

JA

- Draganordning för både transportenhet och uppvärmningsenhet skall anpassas till verksamhetens dragtruckar där fast drag med sprint används. Se Bilaga 4 Broschyr truck

Se Bilaga 5 Bilder på vagnsdrag och truckarnas draganordning

JA

- Draganordning skall vara av rostfritt material eller annat tåligt material som gör att dessa inte vrider sig under leveranser.

JA

- Draganordning skall fungera så att det är lätt vid på/avkoppling med så lite böjningar av kroppen som möjligt. Draganordning skall vara utrustad så att vagnar inte lossnar under färd. Beskrivning och ritning/skiss/bild av draganordning ska bifogas anbudet

JA, SE BILAGA X, POS 4

- Draganordningen skall vara låsbar i uppfällt läge och samtidigt ej hindra ilastning och urlastning.

Beskrivning och ritning/skiss/bild ska bifogas anbudet

JA, SE BILAGA X, POS 5

- Uppvärmningsenheten skall ha låsbara dörrar, beskriv låsanordning.

JA, SE BILAGA X, POS 6

- Dörrarna på uppvärmningsenheten skall kunna spärras i öppet läge. Alla dörrarna eller två skall kunna öppnas i 270 grader och den/de andra minimum 180 grader.

JA

- Dörrar skall vara placerade på uppvärmningsenhetens sidor i färdriktningen (inte de sidor där drag och koppling är placerade) Uppvärmningsenheten skall ha dörrar på båda sidor för att möjliggöra insättning och uttagning av brickor.

Beskrivning och ritning/skiss/bild ska bifogas anbudet

JA, SE BILAGA X, POS 7

- Transportenheten/ställningen skall möjliggöra insättning och uttagning av brickor från båda håll.

JA

- Avbärarlist skall finnas utvändigt (4 sidor) på både transportenhet/ställning och uppvärmningsenhet

JA

- Utvändiga handtag (på styrbar sida) av rostfritt stål eller annat material som går att rengöra och inte färgar av sig.

- JA

- Transportenhet/ställningar skall kunna spännas fast under externa leveranser utan att negativ påverkan uppstår på enheten. Beskriv hur i anbudet.

JA, SE BILAGA X, POS 8

- Gejderavstånd för brickorna h=90-94mm

JA, 91,15mm

- Transportenhet/ställning samt uppvärmningsenhet skall kunna hantera minst 24 brickor.

JA, 26 BRICKOR

- Brickstorlek GN 1/1, 530x325 mm där plats för kallt och varmt skall ha samma storlek. Brickor medföra leveransen Antal 950 styck

JA

- Alternativa färger på brickor ska anges i anbudet

JA, SE BILAGA X, POS 9

- Transportvagnens/ställningens maxhöjd 1650 mm

JA

- Plats för uppvärmningsenhet på vårdavdelning är begränsad, följande maxmått; Djup = 800 mm, Bredd = 1050 mm, Höjd = 1740 mm.

JA

Obligatoriska tillbehör

- Uppvärmningsenheten skall ha nedfällbart GN-hyllplan, för placering av bricka.

Beskrivning och ritning/skiss/bild ska bifogas anbudet.

JA, SE BILAGA X, POS 10

- ”Sopställning/hantering” vid sidohyllan skall finnas

JA, SE BILAGA X, POS 10

- ”Skyddshuvor” för transportvagnarna skall finnas för att minimera

kontamination. Beskriv och ritning samt förklaring hur rengöringen av huvor sker. Logistik, livsmedelshygien

JA, SE BILAGA X, POS 11

- Märkningsmöjligheter till dessa huvor måste finnas. Transportenheter och huvor kommer inte att vara avdelningsbundna. Beskrivning och ritning/skiss/bild ska bifogas anbudet samt specificerad kostnad

JA, SE BILAGA X, POS 12

Övrigt

- Vikt transport- och uppvärmningsenhet (tom), specificera

JA, SE BILAGA X, POS 13

- Tillbehörssortiment, specificera

JA, SE BILAGA X, POS 14

- Ljudnivåer på uppvärmningsenheten får som max når 55 dB (A). Ljudnivån skall anges i anbudet (ekvivalent ljudnivå mätt under full drift en meter från maskin

JA, SE BILAGA X, POS 15

- Energiförbrukning, Faser etc. specificeras i anbudet

JA, SE BILAGA X, POS 16

- Värmeutstrålning under uppvärmning specificeras i anbudet

JA, SE BILAGA X, POS 17

- Möjligt skall finnas att byta lister och mindre utrustning samt rengöra innanmätet av uppvärmningsenheten utan verktyg

Beskrivning och ritning/skiss/bild ska bifogas anbudet.

JA, SE BILAGA X, POS 18

- Alla kanter skall vara avfasade för att minska risker för skador

JA

- Ljudsignal när uppvärmningsenheten är klar för servering, möjlighet att justera och stänga av ljudsignalen skall finnas

JA

- Transportenheter och uppvärmningsenheter skall kunna köras i vagnståg, verksamheten rekommender idag maxantal 4 enheter och max 6 km/ tim. hastighet. Vilka antal enheter och km/h förordar offererade transportvagnar/ställningar och uppvärmningsenheter?

JA, SE BILAGA X, POS 19

- Ritning/skiss/bild/broschyr som tydligt beskriver enheterna i alla vyer skall bifogas anbudet.

JA, SE BILAGA X, POS 20, SE ÄVEN http://www.rationalproduction.com/en/prodotti/unitray.html

- Två referenser från liknande verksamheter skall lämnas

JA, SE BILAGA X, POS 21

Service/Utbildning:

- Utbildningen skall ske på plats och i daglig drift av utbildad person vid minst två tillfällen efter leverans.

JA

- Utbildning av ansvarig personal skall ske gällande underhåll och teknik

JA

- Förebyggande underhåll 2 ggr per år skall ingå under garantitiden.

JA

- Inställelsetiden för reparation skall vara högst 24 dygnstimmar under garantitiden, måndag till fredag.

JA

- Enheterna skall vid leverans vara monterade/installerad och klara för att tas i bruk.

JA

- Instruktioner (tekniska och handhavande) i tryckt format samt på fil, vilka skall lämnas vid leverans

JA

- Säkrat att reservdelar finns i lager under en period av minst 20 år

JA

Preliminära leveranstider första leverans Q1 2020

Preliminära leveranstider första leverans Q3 2020